| 佳木斯市环境监察支队2019年8月“双随机”抽查污染源明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所在区域 | 单位类型（一般、重点、特殊（产生危险废物企业）） | 执法人员 | 检查时间 | 检查内容 | 检查及查处情况 | 有无处罚 | 备注 |
| 23 | 佳木斯常发佳联农机装备有限公司 | 东风 | 特殊 | 王永飞、朱双惠 | 2019.8.28 | 除尘设施、挥发性有机物处理设施、危废 | 产品为大型联合收割机，车间正在生产。机加车间粉尘通过设施回收高空排放，喷漆房建有水幕除尘，加药沉淀循环使用，危废库有标识、联单，定期外运哈尔滨云水公司。 | 无 |  |
| 24 | 佳木斯龙华轻工机械制造有限公司 | 东风 | 一般 | 崔成、刘詹妮 | 2019.8.28 | 危废 | 停产，厂区无人。 | 无 |  |
| 25 | 佳木斯新昌液压件制造有限公司 | 东风 | 一般 | 张洪群、柴德洪 | 2019.8.28 | 危废、收尘设施 | 产品为农业机械配件，车间内有20台车床、5台铣床、2台电焊机。型煤锅炉季节性停用。配有移动式电焊烟气收集设施，废机油收集交由恒坤公司处理。 | 无 |  |
| 27 | 黑龙江迪尔制药机械有限公司 | 东风 | 一般 | 张洪群、柴德洪 | 2019.8.28 | 锅炉 | 产品为制药机械，车间正在生产。锅炉停用，供热接入东兴煤化工大网。 | 无 |  |
| 31 | 佳木斯渐达机械制造有限公司 | 东风 | 一般 | 徐景刚、姜伟 | 2019.8.28 | 危废 | 停产，厂区无人。 | 无 |  |
| 57 | 哈尔滨铁路局佳木斯机务段 | 东风 | 一般 | 王永飞、朱双惠 | 2019.8.29 | 危险化学品、危废 | 企业正在搬迁。 | 无 |  |
| 59 | 佳木斯万通风机有限公司 | 东风 | 一般 | 徐忠文、张宝贵 | 2019.8.29 | 收尘设施、危废 | 产品为锅炉离心通风机，车间正在生产，没有喷漆工段。废机油收集用于油压机使用，电焊烟气由移动式收集设施收集，有一台生物质锅炉，季节性停用。 | 无 |  |
| 225 | 佳木斯荣泰医院 | 东风 | 一般 | 战鹰、徐佳新 | 2019.8.22 | 污水处理、医废 | 医院正在运营，污水处理位于二楼北侧，内有一台二氧化氯发生器加药运行。医疗废物储存在一楼南侧库内有标识、有联单。 |  |  |
| 188 | 佳木斯多信食品有限公司 | 郊区 | 重点 | 王永飞、朱双惠 | 2019.8.6 | 锅炉、排污许可证 | 该单位加工肉制品，原料猪肉、淀粉、食品添加剂等，工艺：猪肉经清洗、绞肉、加淀粉等搅拌、灌肠、蒸煮、熏制、包装。院内1台1吨生物质炉，配备布袋除尘器，运行中。该厂已办理了排污许可证。生产中。 | 无 |  |
| 215 | 佳木斯市瑞德医院 | 郊区 | 一般 | 唐明、柴新 | 2019.8.6 | 医疗废水处理设施、医疗废物专用储存间、标识、危险废物合同、转移联单 | 医院设置内科、外科等，大网集中供热，污水处理间位于一楼，一台二氧化氯发生器，运行正常，医疗废物有专用储存间，有标识，有危险废物合同、转移联单。 | 无 |  |
| 241 | 佳木斯爱视眼科医院有限公司 | 郊区 | 一般 | 孙发权、邰秀梅 | 2019.8.7 | 医疗废水处理设施、医疗废物专用储存间、标识、危险废物合同、转移联单、环评审批手续 | 污水处理间位于地下室，一台二氧化氯发生器，运行正常，医疗废物有专用储存间，有标识，有危险废物合同、转移联单，该单位已办理环评审批手续。 | 无 |  |
| 93 | 佳木斯市基业玻璃制品厂 | 郊区 | 一般 | 杜大伟、崔玉杰 | 2019.8.6 | 锅炉、生产废水、生活污水 | 该单位位于友谊路西段，产品玻璃制品，钢化炉采用电加热，无生产废水，生活污水排入市政管网。 | 无 |  |
| 97 | 佳木斯龙江环保供水公司（供水公司七水源) | 郊区 | 一般 | 徐忠文、张宝贵 | 2019.8.5 | 生产车间、废水处理情况、锅炉 | 生产情况：车间设置曝气池、过滤池、消毒池、泵房。原料：原水，产品：饮用水。生产工艺：从机井抽出原水经曝气、滤料过滤、消毒、经二级泵泵出到管道。清洗冲击滤料产生的废水经沉淀池沉淀排入松花江。无供热锅炉，冬季采用电取暖。未运行。 | 无 |  |
| 99 | 佳木斯市郊区新立建筑材料厂 | 郊区 | 一般 | 冯小刚、王婷婷 | 2019.8.9 | 生产情况 | 该厂停产中 | 无 |  |
| 103 | 佳木斯市五一铸造厂 | 郊区 | 一般 | 郭大鹏、李晓晨 | 2019.8.7 | 生产车间、环保手续 | 产品：机械配件，车间4台中频电炉，其中一台运行中，该厂已办理环评审批及验收手续。 | 无 |  |
| 187 | 佳木斯食林食品有限公司 | 向阳 | 重点 | 冯小刚、王婷婷 | 2019.8.6 | 检查锅炉运行情况 | 已更换一台0.5吨燃气锅炉，燃用天然气。 | 无 |  |
| 194 | 佳木斯市延平屠宰厂 | 郊区 | 重点 | 卜充、王志永 | 2019.8.21 | 锅炉、屠宰废水、环评审批和验收手续。 | 该单位屠宰羊，无锅炉，屠宰废水施肥。该单位已办理环评审批和验收手续。 | 无 |  |
| 163 | 佳木斯龙士达钢板厂 | 向阳 | 一般 | 冯小刚、王婷婷 | 2019.8.5 | 检查生产及环评手续 | 正在生产，环评及验收手续已办理 |  |  |
| 165 | 佳木斯华美家具公司 | 向阳 | 一般 | 崔成、刘詹妮 | 2019.8.16 | 检查锅炉运行情况 | 已更换生物质锅炉，配有布袋除尘设施，现已停用。 |  |  |
| 222 | 佳木斯市建新医院 | 向阳 | 一般 | 郭大鹏、李晓晨 | 2019.8.6 | 检查污水处理设施 | 污水处理设施运行正常 |  |  |
| 249 | 佳木斯市永红区医院 | 向阳 | 一般 | 唐明、柴新 | 9019.8.16 | 检查污水处理设施 | 污水处理设施运行正常 |  |  |
| 244 | 佳木斯市精神病院 | 前进 | 一般 | 冯小刚、王婷婷 | 2019.8.18 | 检查污水处理设施 | 污水处理设施运行正常 | 无 |  |